- 应急通信及组网功能清单

应急通信及组网

紧急救援指挥通信

系统总体设计

系统可分为前端音视频采集系统、应急通信网络与后端指挥系统。

图0-1 紧急救援指挥通信系统构成图

前端语音/视频/定位采集系统：前突队、通信指挥车、无人机通过部署的双模对讲机、智能头盔、布控球、单兵记录仪、单兵眼镜、云台摄像机（利旧）等设备采集现场的音频、视频，以及手持单北斗定位终端、贴片定位终端、车辆单北斗定位终端等设备采集现场的定位信息，并通过应急通信网络将这些信息实时传输到通信指挥车。

应急通信网络：通过部署在前突队、通信指挥车及无人机系统中的多个制式的应急通信设备，搭建起快速响应、机动性高、抗毁性强的应急通信网络，将前端采集的音视频、定位信息回传至应急指挥中心和通信指挥车。

后端应急指挥系统：包括通信指挥车和指挥中心，作为应急通信系统的枢纽，整合前端采集到音视频、定位信息，进行多源数据的汇聚与深度分析；与现场救援力量保持实时通信，确保指令及时、准确传达；合理调配应急资源。

系统详细设计

采集终端设计

音频采集终端

多模指挥终端部署在国家紧急医学救援（福建）队和省级紧急医学救援队，用于语音通话，其能通过公网信号、PDT数字集群信号、Wi-Fi信号接入应急通信网络。其具有以下特点：

具有统一集群身份机制，在PDT数字集群和公网集群之间，使用唯一集群身份号码即可实现双网漫游；

自主评估网络环境，优选网络进行呼叫，确保随时在线；

围绕一号双网方案，通过硬件、身份、交互和业务等多层级的深度融合，达成网络无感切换，操作流畅统一的用户体验；

前置大功率扬声器，配合优秀的结构音腔和降噪设计，收音清晰，外放洪亮，无惧嘈杂环境；

拥有IP68级别的防尘防水能力，在淋雨、浸泡、扬尘等各种苛刻环境下不受侵蚀。

视频采集终端

1.布控球

布控球部署在国家紧急医学救援（福建）队和省级紧急医学救援队，用于应急现场音视频的采集与回传，其能通过公网信号、Wi-Fi信号接入应急通信网络。

布控球一般一个小分队携带1个，其通过自身底座带有的磁铁吸附安装在车顶或者使用三脚架固定在应急现场的边缘，用于掌握全局视野。其具有以下特点：

（1）支持H.264和H.265视频编码压缩技术，压缩比高，更大地节省了网络传输带宽和存储空间；

（2）支持红外，实现昼夜监控；

（3）可通过设备自身附带小屏显示当前电池电量、定位状态、4G状态录像状态、存储容量、蓝牙状态、平台连接状态、Wi-Fi状态；

（4）支持图像宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪、透雾、防抖；

（5）支持双TF卡存储，单卡最大支持512G；

（6）支持MIC、扬声器；

（7）配置可拆卸电池；

（8）底部配置高吸力磁铁，安装便捷。

2.智能头盔

智能头盔部署在国家紧急医学救援（福建）队和省级紧急医学救援队，用于应急现场单兵的个人防护与音视频的采集、回传，其能通过公网信号、Wi-Fi信号接入应急通信网络。

智能头盔作为传统安全防护装备的智能化升级，集成了物联网、人工智能、传感器网络等前沿技术，形成了多维度的安全防护与管理体系。其具有以下特点：

（1）支持根据网络传输带宽和存储空间，可选多种画质清晰度；

（2）支持多种回传方式，包括但不限于公网、Wi-Fi信号；

（3）轻量化设计，在满足国家标准的前提下，提高佩戴的舒适度；

（4）内置大功率电池，保障长时间连续工作；

（5）模块化设计，支持定制。

3.通信眼镜

通信眼镜部署在国家紧急医学救援（福建）队和省级紧急医学救援队，用于应急现场单兵音视频的采集、回传，其能通过公网信号接入应急通信网络。

通信眼镜在传统眼镜的结构上，融合了人工智能、传感器、显示等技术，通过内置芯片、摄像头、麦克风等硬件，实现拍照录像、语音交互、信息提醒、AR显示、导航翻译等智能应用，还可以跟智能手机、智能汽车等其他终端联动，兼顾了舒适性与功能性，成为人工智能技术的理想载体。其具有以下特点：

（1）第一人称视角，更容易聚焦重要事物；

（2）能为用户提供解放双手、第一视角的视频通讯服务；

（3）支持4G回传方式；

（4）外观小巧，提高佩戴的舒适度；

（5）控制端和显示端分开设计，减轻佩戴重量的同时便于操作。

定位采集终端

北斗人员示位标部署在国家紧急医学救援（福建）队和省级紧急医学救援队，用于应急现场人员定位的采集与回传；北斗车载定位终端部署在通信指挥车上，用于应急现场车辆定位的采集与回传。两者能通过北斗网络接入应急通信网络。其具有以下特点：

（1）支持北斗定位，定位精度优于10米；

（2）支持北斗短报文实时上报报警信息；

（3）支持电量检测；

（4）支持SOS按键手动报警；

（5）具备抗振动、抗碰撞、耐高低温、耐盐雾能力；

（6）具备IP67防护等级；

（7）支持连续发送报警信息大于72小时续航时间。

应急通信网络保障方式设计

当有应急救援事件发生时，派遣应急救援前突队携带音视频采集终端和北斗定位终端进入应急现场进行救援，其中国家队配备的音视频终端有双模对讲机、卫星电话、布控球、智能头盔、单兵眼镜、单兵记录仪等，定位终端有贴片定位终端、手持单北斗定位终端；省队配备的音视频终端有普通手机（自有）、卫星电话、布控球、单兵记录仪，定位终端有贴片定位终端。

普通手机（自有）、双模对讲机、卫星电话用于语音通话，布控球、智能头盔、单兵眼镜和单兵记录仪采集应急现场的音视频，手持单北斗定位终端、贴片定位终端用于采集救援人员的定位信息，并通过应急通信网络将采集到音视频、定位信息回传至通信指挥车和指挥中心。

有4G/5G信号时应急通信保障方式

当应急现场有4G/5G信号时，应急现场的语音、视频采集终端直接通过4G/5G信号进行回传。

应急现场有4G/5G信号，分为三种情况：一是应急现场有公网提供4G/5G信号，二是应急现场没有公网但通过租赁应急通信车保障服务提供4G/5G信号，三是应急现场没有公网但通过租空中应急通信保障服务提供4G/5G信号。

1.公网应急通信保障方式

当应急现场有公网信号时，前端的双模对讲机、普通手机（自有）、布控球、智能头盔、单兵记录仪、贴片定位终端、手持单北斗定位终端等音频、视频、定位采集终端优先通过公网（周边的基站）传回指挥中心。

图0-2公网保障方式示意图

2.运营商应急通信车服务保障方式（通信车由通信保障单位提供）

当应急现场无公网时，可以通过运营商的应急通信车（通信车由通信保障单位提供）来提供应急通信服务保障。应急通信车能提供4G/5G信号，前突队的音频、视频、定位信息通过应急通信车提供的4G/5G应急网络进行回传。

图0-3应急通信车保障方式示意图

3.空中应急通信保障方式（直升机及直升机的通信设备由通信保障单位提供）

当应急现场无公网时，可以采用空中应急通信保障方式，通过搭载有应急通信系统的直升机（直升机及直升机的通信设备由通信保障单位提供）来提供应急通信服务保障。应急通信直升机能提供4G/5G信号，前突队的音频、视频、定位信息通过直升机提供的4G/5G应急网络进行回传。

图0-4空中应急通信租赁保障方式示意图

无4G/5G信号时应急通信保障方式

当应急现场既无公网网络，也无应急通信车和空中应急通信保障服务时，可以通过宽带卫星网、天通网和专网等应急通信保障方式，解决应急现场前突队音频与视频的回传问题。

国家紧急医学救援队和紧急医学救援队前突队都部署了天通猫，其能接收天通卫星的信号，并转为Wi-Fi信号，供双模对讲机、普通手机（自有）接入进行语音通话。国家队和省队还部署了卫星电话，也能在无公网信号时进行语音通话。

国家紧急医学救援队前突队还部署了卫星便携站和Mesh自组背负电台，其中卫星便携站能提供Wi-Fi信号，供应急现场的双模对讲机、普通手机（自有）、智能头盔、单兵眼镜、单兵记录仪、布控球接入，将应急现场的音视频直接传回通信指挥车和后端指挥中心；Mesh自组网用于音视频信号的传输，其能直接通过前突队的卫星便携站，实现音视频的回传；也能通过部署在通信指挥车上的Mesh自组网车载电台，将应急现场的音视频传回通信指挥车，再通过车载卫星终端传至后端指挥中心。

图0-5专网应急通信保障方式

系统模块设计

应急通信网络规划建设5个模块，分别前突小分队、无人机系统、通信指挥车和应急指挥中心，其中前突小分队又分为国家紧急医学救援队前突小分队和省级紧急医学救援队前突小分队。前突小分队优先保障与通信指挥车/指挥中心的语音通话，并能将定位实时回传至应急通信指挥平台。

省级紧急应急医学救援队前突小分队

1.配置原则

紧急应急医学救援队是紧急应急医学救援的中坚力量，规划21支队伍，紧急应急医学救援队前突队的应急通信网络配置应简单、实用，要求能在有公网信号或能提供应急通信车、空中应急通信服务保障的情况下，将应急现场的语音、视频、定位信息回传至指挥中心或通信指挥车。在以上条件不具备时，也应能保障应急现场的语音通话与定位信息的回传。

省队在有公网信号时，使用自身携带的智能手机进行语音通话。

2.设备配置说明

（1）终端方面

紧急应急医学救援队规划21支，共配备21台卫星电话、21个布控球、105台单兵记录仪、21台手持定位终端、210台贴片定位终端，配置说明如下：

每支队伍配备1台卫星电话，卫星电话能在无公网的情况下进行语音通话。

每支队伍配备1个布控球，用来采集并回传应急现场的音视频信号，提供全局视野。

每支队伍配备5个单兵记录仪，用来采集并回传应急现场的音视频信号，提供单兵视野。

每支队伍配备1台手持定位终端，10台贴片定位终端，用于采集并上报应急救援人员的定位信息。

（2）网络方面

每支队伍共配备3台天通猫，2支前突小分队各配备1台，1台灵活调配（如部署在指挥车上），作为应急现场音频的回传设备。天通猫能提供Wi-Fi信号供普通手机接入，通过天通卫星将语音信号传回指挥中心，保障语音通话。

（3）配置清单

紧急医学救援队前突小分队模块组成图如下：

图0-6前突小分队（紧急应急医学救援队）模块组成

紧急医学救援队前突小分队配置清单如下：

表 0-1前突小分队（紧急医学救援队）配置清单表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电话 | 台 | 21 | 规划21支队伍，每支队伍配1台 |
| 2 | 布控球 | 个 | 1 | 规划21支队伍，每支队伍配1个 |
| 3 | 单兵记录仪 | 台 | 105 | 规划21支队伍，每支队伍配5台 |
| 4 | 手持单北斗定位终端 | 台 | 21 | 规划21支队伍，每支队伍配1台 |
| 5 | 贴片定位终端 | 个 | 210 | 规划21支队伍，每支队伍配10台 |
| 6 | 天通猫 | 台 | 63 | 规划21支队伍，每支队伍配3台 |

3.设备携带情况说明

紧急应急医学救援队伍配置的设备简单、实用，且体积小，1人即可携带。每个小分队必备的设备是：卫星电话1台、单兵记录仪若干台（具体数量可根据小分队的人数来定）、布控球1个、贴片定位终端若干、天通猫若干个（具体数量可根据小分队的人数来定）。

国家紧急医学救援队前突小分队

1.配置原则

国家紧急医学救援队是福建省紧急应急医学救援的核心，规划1支队伍，总人数76人，拟扩充至150人；能拆分成多个前突队，前突队中1个小分队部署在主战场，装备配置齐全，能独立地提供音视频回传通道，同时也用于支援极端情况下（应急现场无公网信号、通信指挥车无法到达且无法提供应急通信车、空中应急通信服务保障）其它地区的应急通信保障；其余小分队配置简单的通信设备，能满足小分队只有1人时也能方便携带实施救援。本期拟考虑两类队伍：车载型队伍、帐篷型队伍，当车载型队伍与帐篷型队伍分开的情况下，保证两类队伍均具备通信保障能力。

应急保障设备根据应急现场的实际情况灵活调配，以满足不同规模不同场景的救援行动。

2.设备配置说明

（1）灾难现场办公设备

为保障国家紧急医学救援队在车载型队伍与帐篷型队伍分开的情况下能够正常办公，本期部分主要设备拟部署复数以上数量，本期配置2台三防加固终端（加固型电脑）、2台打印机、2台投影仪（折叠投影布）、1架相机、2个云台相机、1台聚合路由、1台交换机、2台无线路由、6套室外无线基站（含升降杆）（其中利旧3套）、2台无线控制器（其中利旧1台）。

（2）终端方面

整个前突队共配备4个布控球（其中利旧2个）、4副单兵眼镜、20台单兵记录仪、4个智能头盔、5台手持单北斗定位终端、150个贴片定位终端、10台双模对讲机、1台卫星电话。

（3）网络方面

整个前突队共配备1台卫星便携站、2台现场单兵宽带自组网通信机、5台天通猫作为应急现场音视频的回传设备。

在主战场配备1台卫星便携站，灵活调配。卫星便携站除了能为Mesh自组网提供音视频回传通道外，其自身还能提供Wi-Fi信号，直接为双模对讲机、布控球、智能头盔、单兵记录仪、单兵眼镜提供音视频回传通道。

在主战场配备1台Mesh自组网背负电台，并备用1台灵活调配。Mesh自组网背负电台能提供宽带或Wi-Fi信号供双模对讲机、布控球、智能头盔、单兵记录仪、单兵眼镜接入，传输音视频；其能通过前突队配备的卫星便携站或通信指挥车上的宽带自组网中继通信机进行回传。

每支小分队配备1台天通猫。天通猫能提供Wi-Fi信号供双模对讲机接入，通过天通卫星将语音信号传回指挥中心，保障语音通话。

（4）通信指挥车

通信指挥车模块是移动的指挥中枢，当应急情况发生时，能将前突队运输到离应急现场最近的地方，其除了能为前突队提供网络支撑、物资补给等作用外，还是移动的指挥中枢。本项目部署一台通信指挥车（利旧）。

在终端方面，部署1台云台摄像机（利旧）采集通信指挥车周边的音视频信号；配备1台车辆单北斗定位终端用于上报车辆的定位信息。

在网络方面，部署1套高通量车载卫星终端（利旧）、1套现场宽带自组网中继通信机、1套CPE（利旧）作为应急现场音视频的回传设备。其中现场宽带自组网中继通信机与前突队的现场单兵宽带自组网通信机组成Mesh自组网，将前突队的布控球、智能头盔、单兵眼镜、单兵记录仪、单兵眼镜等音视频信号传回通信指挥车。

在系统方面，部署2套三屏指挥系统（利旧1套，当车载与帐篷分开的情况下，其中1套三屏指挥跟着移动帐篷走，保障帐篷队伍），实现应急现场的语音调度、视频调度、数据调度等指挥调度功能。

图 0-7通信指挥车模块组成

（5）其他设备方面

整个前突队共配备2台喊话器。

在主战场配备1台喊话器，并备用1台灵活调配，用于应急救援工作中的远距离喊话及循环录音喊话，解放人力。

国家紧急医学救援队前突小分队模块组成图如下：

图0-8前突小分队（国家紧急医学救援队）模块组成

具体配置情况如下：

前突小分队（国家紧急医学救援队）配置清单：

表 0-2前突小分队（国家紧急医学救援队）配置清单表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三防加固终端（加固型电脑） | 2 | 台 |
| 2 | 打印机 | 2 | 台 |
| 3 | 投影仪（折叠投影布） | 2 | 台 |
| 4 | 相机 | 1 | 架 |
| 5 | 云台相机 | 2 | 个 |
| 6 | 聚合路由器 | 1 | 台 |
| 7 | 交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 无线路由 | 2 | 台 |
| 9 | 室外无线基站（含升降杆） | 3 | 套 |
| 10 | 无线控制器 | 1 | 台 |
| 11 | 室外无线布控球 | 2 | 个 |
| 12 | 单兵眼镜 | 4 | 个 |
| 13 | 单兵记录仪 | 20 | 个 |
| 14 | 智能头盔 | 4 | 个 |
| 15 | 手持单北斗定位终端 | 5 | 个 |
| 16 | 贴片定位终端 | 150 | 个 |
| 17 | 双模对讲机 | 10 | 台 |
| 18 | 卫星电话 | 1 | 台 |
| 19 | 卫星便携站 | 1 | 台 |
| 20 | 现场单兵宽带自组网通信机 | 2 | 台 |
| 21 | 天通猫 | 5 | 个 |
| 22 | 车辆单北斗定位终端 | 20 | 台 |
| 23 | 现场宽带自组网中继通信机 | 1 | 台 |
| 24 | 三屏指挥系统 | 1 | 台 |
| 25 | 喊话器 | 2 | 个 |

3.各场景下设备携带情况说明

（1）单人救援场景

当只能单人进行医学救援时，其背负的应急通信设备应简单、实用。其中的双模对讲机用于语音通话，智能头盔可起到防护和视频采集作用，贴片定位终端能提供救援人员的定位信息，这三样是基础应急通信设备，应急通信保障时各应携带1台。

若应急现场有4G/信号（包括公网、租赁应急通信车保障服务、租赁空中应急通信保障服务），可携带应急通信三件套即可前往；若需要全局视野，可再携带1个布控球。

若应急现场无公网，可在应急终端三件套的基础上，加个天通猫或卫星电话。此时，可利用天通猫或卫星电话来进行语音通话，但不能传输视频；若要传输视频，可携带应急通信三件套和卫星便携站，由卫星便携站提供音视频的回传通道。

因天通猫、卫星电话体积小、重量轻，能在极端情况下提供天通语音通话通道，建议无论应急现场有没有公网，天通猫、卫星电话都应带上。

图0-9各场景下设备携带与业务类型图（单人救援场景）

（2）多人救援场景

当多人进行医学救援时，其背负的应急通信设备应保证前方语音、视频都能采集并回传至通信指挥车或指挥中心。背负的基础设备包括双模对讲机、智能头盔、贴片定位终端、布控球，其中的双模对讲机用于语音通话，智能头盔可起到防护和视频采集作用，贴片定位终端能提供救援人员的定位信息，布控球架设在应急现场旁边，掌控现场全局视野。

若应急现场有4G/5G信号（包括公网、租赁应急通信车保障服务、租赁空中应急通信保障服务），可携带应急终端四件套前往现场实施救援。

若应急现场无公网，但离应急通信车不远，且与应急通信车无严重遮挡，可携带四件套和Mesh自组网背负电台进行应急通信保障。

若应急现场无公网，且远离应急通信车，可携带应急终端四件套和卫星便携站，由卫星便携站提供音视频的回传通道。若有多处应急救援点，还应带上Mesh自组网背负电台。

同单人救援场景一样，建议无论应急现场有没有公网，天通猫、卫星电话都应带上。

图 0-10各场景下设备携带与业务类型图（多人救援场景）

无人机系统

无人机具有良好的机动性，在应急通信系统中发挥着重大的作用，是高空侦察、物资投放、大范围照明的理想平台。

本项目共配备3台无人机，其中1台航拍运输无人机，用于高空机动侦察；1台运输无人机，配备配套的载荷平台，用于物资投放；1台系留无人机，搭载配套的系留电源，能长时间滞空保障大范围照明。

图 0-11无人机系统模块组成

具体配置情况如下：

表 0-3无人机系统具体配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航拍无人机 | 1 | 架 |
| 2 | 运输无人机 | 1 | 架 |
| 3 | 系留照明无人机 | 1 | 架 |

业务支撑平台

指挥中心是应急指挥系统的核心枢纽。在系统平台方面，部署1套多媒体通信模块，用于对接应急前端音视频采集终端、Mesh自组网系统网关及三屏指挥系统等，并向融合通信平台提供融合后的语音、视频、数据等统一接口；部署1套Mesh自组网网关，实现对Mesh自组网电台的管理与配置，以及对接入的业务进行指挥调度；1套北斗定位模块，为救援指挥中心提供救援人员、通信指挥车的实时位置可视化、历史行动轨迹回溯、电子围栏安全预警及设备统一管理能力，以提升救援行动指挥效率和人员安全保障水平。

图 0-12指挥中心模块组成

1.多媒体通信模块

多媒体通信平台通过对接双模对讲机、布控球、智能头盔、单兵记录仪、云台摄像机、Mesh自组网系统网、三屏指挥系统、北斗定位平台、无人机等，实现前端语音调度、视频调度和位置调度等功能，并通过赋能业务模块与融合通信平台对接。

（1）语音融合接入

语音融合是系统平台基础模块，是迅速下达命令、协同指挥的有效手段。系统通过协议支持能力和丰富的物理接口，实现与电路交换、分组交换等不同制式的语音通信系统资源的对接和协议转换，实现这些采用不同技术架构的独立的异构网络之间的互联互通，消除信息孤岛。

图0-13 融合通信系统拓扑图

系统通过部署Mesh自组网网关、语音融合模块等软硬件，可与互联网、公共陆地移动网（PLMN）、公用交换电话网络（PSTN）等通信网络互联，实现与各应急管理部门、协同指挥部门之间的双模对讲机、办公电话、移动手机之间的互联互通。

（2）应急现场指挥调度系统对接

图0-14 多媒体通信平台与应急现场指挥调度系统对接

基于标准的SIP协议，通过卫星或公网链路，后方指挥中心多媒体通信平台与前方应急指挥箱或者现场应急指挥调度系统进行系统级对接，实现前后方音视频数据的互联互通，后方指挥中心可以与前方任意一个救援小队某个成员的窄带终端进行语音对讲，同时可以上拉布控球、智能头盔、无人机视频，来辅助指挥中心人员进行决策制定。

（3）超短波自组网系统对接

多媒体通信平台业务服务器与数字超短波自组网通信系统调度服务器通过IP网络连接，实现与融合通信系统互通，属于网络级对接。超短波自组网与融合通信系统采用pSIP+RTP协议交互，实现语音、短消息、定位等功能的互联互通。

图0-15 多媒体通信平台与超短波自组网系统对接

超短波自组网系统通过自组网移动台和固定站建立应急通信传输网络，前方战斗分队对讲终端通过应急传输链路多跳之后，到达后方指挥中心，在后方指挥中心部署一台自组网固定站，与自组网调度服务器通过有线IP链路实现连接，从而实现融合通信系统下辖终端与前方战术分队对讲终端互联互通。

此对接方案业务功能丰富，非常方便指挥人员了解一线情况，并实施指挥调度，方案支持的主要业务功能包括：

1）语音呼叫：融合通信下辖终端，包括PDT终端、LTE终端、PoC终端和自组网终端进行双向跨网语音呼叫，包括单呼、组呼、动态重组；

2）录音：融合通信下辖终端和自组网终端呼叫的录音存储和查询；

3）短消息：融合通信下辖终端和自组网终端发起的跨网短信业务，包括文本、图片、语音、短视频；

4）定位：融合通信指挥人员可以查询自组网终端的实时位置，并可查询历史轨迹和实施电子围栏管理。

（4）办公电话接入

图0-16 多媒体通信平台与PSTN对接

融合通信系统部署在应急指挥信息网，通过专门的数字中继网关--PSTN网关，与办公电话和运营商PSTN网络打通，实现与内线电话和公网固话、移动手机的双向语音互通，该网关首先通过E1线与程控交换机连接，再通过IP链路与融合通信系统互通，其中语音系统之间信令面使用SIP协议，用户面使用RTP协议，由网关转换成互联异构系统的信令和语音信号，最终实现融合通信系统及所关联通信子系统与行政办公电话、公网固话、移动手机的互联互通。

平台可提供系统通讯录、点击呼叫、单呼、组呼、临时编组、应急会议、录音等功能。具体如下：

（1）通信调度：实现值班座席话机一键呼叫融合通信系统所有终端，包括单兵终端、手机、370M PDT、公网对讲终端等。

（2）应急会议：融合通信系统可将PSTN电话和接入的会议子系统互联互通，实现PSTN电话入会的功能。

（3）系统整合：融合通信通过把所有终端定义为一个界面上的一键呼叫终端，可对任一终端快速发起呼叫；并可临时建组，终端可对新建临时组发起组呼、群呼，实现在应急情况下可以对指定区域的多种通信终端发起群呼。

（4）实时录音：调度台发起的通话都可以实时录音，可实现公网手机、固话、内线电话、专网通信终端之间语音双向通话的实时录音、文件存储。

融合通信调度台和PSTN公网/内线电话之间全双工单呼；对于个别没有E1线接口的业主，可以使用SIM卡网关方式完成与公网移动电话，公网固定电话的对接，融合通信系统还可以直接通过SIP/RTP协议与IP话机直接联调。

（5）视频融合接入

视频融合是系统实现可视化指挥的基础支撑，实现指挥中心直观了解现场的画面。系统支持接入多种视频资源，包括前突队布控球、智能头盔，通信指挥车云台摄像机，以及视频会议系统等视频资源。

（6）视频监控系统接入方案

图0-17 多媒体通信平台与其他部门视频系统对接

多媒体通信平台通过视频网关，基于国标GB/T28181协议，实现与视频监控平台对接，实现对云台摄像机、布控球、智能头盔等视频终端进行统一汇聚接入、转发、上墙、存储等调度功能，同时平台支持对接公安视频专网视频共享平台和其他委办局自建平台，实现对平安城市、雪亮工程建设摄像头的视频调看。

GB28181视频网关基于GB/T28181协议，主要解决和不同厂商视频系统间进行信息传递、交换和控制的问题，并遵循统一标准，其功能包括了注册、设备控制、实时视频和订阅/通知等的各类操作。具体工作如下：

1）接受注册：网关能够接受GB/T28181平台或设备的注册/注销请求，并使其上线/下线。

2）代理注册：网关可代理发出注册/注销请求，在第三方GB/T28181平台上上线/下线。

3）查询设备目录：第三方平台在本系统注册上线后，网关将向查询对方设备目录。

4）响应设备查询：网关代理在第三方平台注册上线后，将响应对方的设备查询请求。

5）订阅设备目录：支持向第三方平台订阅其目录。

6）设备信息查询：支持对设备信息的查询。

7）响应设备目录订阅：支持响应第三方平台的订阅设备目录请求。

8）订阅设备位置：支持向第三方平台订阅设备位置。

9）响应设备位置订阅：支持响应第三方平台的订阅设备位置请求。

10）接收设备位置告警：能响应设备的位置告警。

11）实时媒体点播：网关能够点播第三方GB/T28181平台或设备的实时视频。也支持第三方GB/T28181平台点播网关的设备视频。

12）设备控制：网关支持云台控制，实现对布控球的上、下、左、右和自动巡航等控制。

13）支持H.264视频编解码。

14）高并发：具备不小于100路D1、720P、1080P的视频并发能力。最大支持40000路视频监控接入。

对接主要包括注册、注册刷新、设备目录查询、目录订阅、实时视频等，固定监控点位置信息可以通过文件方式同步到融合通信系统；移动设备的位置信息，通过GB/T 28181-2016定义的移动设备位置事件订阅机制进行对接。

融合通信系统还可实现视频管理系统与视频会议系统的互联互通，在视频会议系统上，可上拉固定摄像头、智能头盔、布控球、单兵等终端进行视频入会。同时，平台具备伴音和喊话功能，如果固定摄像头具备麦克风、扬声器或有外接拾音器，平台支持进行适配对接，实现视频和现场声音同时回传调度台、查看视频时调度台向现场喊话的功能。

（7）视频会议接入方案

多媒体通信平台与视频会议的对接，实现音视频会商。这样极大地促进了可视化指挥的发展，指挥员或是一线救援人员可以在各种应急现场，重大活动现场及时开展视频会议，汇报现场情况，获取指挥命令，极大的提升了指挥效率。

常用的对接方案有背靠背物理对接、视频会议终端对接方式。

1）标准协议对接

图0-18 标准协议融合方式

视频会议融合网关通过H.323/SIP协议向视频会议终端发起呼叫，原视频会议终端应答后，双方建立音视频流通信。一次可向现有视频会议终端发送多路呼叫。

新建视频会议终端通过H.323/SIP协议向视频会议互通网关注册，在视频会议融合网关上进行视频会议业务。

视频会议融合网关能和华为、中兴、宝丽通、Cisco、科达等厂商的视频会议系统实现对接。具备创建会议、结束会议、添加用户、删除用户、静音用户、解静音用户、广播会议界面等会议管理功能；一般场景在应急指挥信息网创建会议，同时具备将通过多媒体通信平台接入的移动、智能头盔、LTE手持终端、PDT终端、固定电话、固定监控等音、视频源作为会议终端拉入会，具备音视频。

2）背靠背物理对接

图0-19 背靠背物理融合方式

采用背靠背的融合方式，仍保持现有的网络方式，选择1～2个视频会议互联接口设备通过HDMI线进行互连，可把会议视频接入到融合通信系统中，反之也可把新建的视频会议加入到存量视频会议中去。

通过H323/SIP标准协议或背靠背物理连接的方式，与视频会议系统对接，实现第三方会议终端融合到融合通信系统中，最终达到跨平台、跨网络、跨区域、跨部门的统一调度、扁平化指挥、协同处置的目的。

视频会议融合网关支持实现与异网和不同厂家音视通信系统接入，同时与第三方厂家视频会议系统协议对接，实现语音、监控、视频会议的统一调度功能。会议网关支持H.261、H.263 、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC、MPEG4、JPEG(仅压缩）等编码格式，支持视频会议终端、可视电话、视频监控摄像头、智能终端视频客户端、电脑视频客户端接入，可将普通话机、视频话机、移动电话、集群手台等终端接入到视频会商中，并可以实现语音类、监控类和视频会议类的混合视频会商调度功能。

视频会议网关可以将各类支持视频的设备进入，最终统一呈现到指挥中心的屏幕上，实现各类音视频的统一视频会商。

融合通信系统通过标准接口集成方式，把单兵APP音视频、雪亮工程监控视频、已建视频会议系统、PSTN固话、手机语音、集群系统进行统一会商融合。通过调度台一键召开、结束视频会商会议的业务功能，并支持对会议成员进行会控操作，如：状态信息、禁言、解除禁言、隔离、解除隔离、踢出、重新邀请、临时邀请其他用户等功能，支持多画面布局控制，支持调度台加入会议功能，并支持打开/关闭摄像头、打开/关闭麦克风等操作。

（8）数据融合接入

1）短信业务接入

系统具备短信业务融合能力，支持插入SIM卡即可直接接入运营商PLMN网络，通过调度台可进行短信单发、群发、接收短信等功能。短信业务包含对接设备告警信息收发、短信回执、通知下发等。具备语音中继能力，实现用户语音通信出入局。

系统支持短信平台接入能力，可通过IP方式（需根据运营商提供的协议方式进行定制开发）接入已有运营商短信平台/短信网关，实现调度台直接通过运营商PLMN网络通道，进行短信单发、群发、接收短信等功能。

2）传真业务接入

系统具备传真业务融合能力，支持通过外线方式接入传真机，实现对传真资源的调度。具备通过调度台可进行传真单发、群发、接收传真等功能。

3）北斗短报文及北斗终端位置信息接入

系统具备北斗短报文及终端位置信息接入能力，支持通过SDK定制开发的方式，实现对北斗终端的调度。其中指挥人员通过调度台可进行与北斗终端进行端报文收发以及获取北斗终端的位置信息。

2.北斗定位模块

（1）总体概述

本模块是集成北斗卫星导航定位、地理信息系统（GIS）和物联网技术的综合监控指挥系统，核心目标为救援指挥中心提供救援人员实时位置可视化、历史行动轨迹回溯、电子围栏安全预警及设备统一管理能力，以提升救援行动指挥效率和人员安全保障水平。

（2）北斗数据接收与解析模块

功能描述：系统后端通过与北斗卫星数据中心的专用链路，自动接收并解析救援人员携带的北斗设备发送的短报文信息。

数据内容：包含实时经纬度坐标（符合北斗定位精度标准）、定位时间戳、设备电量状态（百分比显示）、设备 ID（唯一标识符，用于关联设备和人员信息）。

（3）GIS地图可视化模块

功能描述：在 Web 前端提供高性能 GIS 地图操作界面，直观展示所有在线设备的位置。

1）地图展示：支持行政图（含道路、行政区划等）和卫星图（高清影像图）切换，支持缩放、平移、测距、拉框放大等基本操作。

2）点位显示：所有在线设备以标识明显的图标在地图上标注实时位置。

3）信息弹窗：点击设备图标弹出信息窗口，定位时间、设备电量、当前状态（正常/告警）等详细信息。

（4）轨迹管理模块

功能描述：提供救援人员历史行进路线的记录与查询功能，用于行动复盘和分析。

1）实时轨迹：系统自动以连续彩色线条绘制选定设备的实时移动路径，支持同时显示多个设备轨迹并以不同颜色区分。

2）历史轨迹查询：提供查询面板，可按设备、时间范围（精确到分钟）查询历史轨迹；查询结果在地图上绘制，显示轨迹点的速度、时间等信息。

（5）电子围栏与告警模块

功能描述：允许指挥中心划定电子围栏区域，监控人员进出行为并触发告警，是保障人员安全的核心功能。

1）围栏绘制：支持绘制圆形、多边形等多种形状的电子围栏，可对每个围栏命名、设置生效时间及告警类型（进入告警、离开告警或两者都告警）。

2）白名单管理：可为每个电子围栏单独设置白名单，列入白名单的设备（如指挥车辆、后勤人员）进出区域不触发告警，避免误报。

3）告警触发与通知：非白名单设备触发围栏规则时，系统立即生成告警日志；页面上对应设备图标高亮闪烁，告警信息同时在屏幕一侧的告警列表中以高亮显示。

4）告警处理：支持对告警信息进行 “确认”操作，记录处理人和处理时间。

（6）设备管理模块

功能描述：对所接入的北斗示位标设备进行全生命周期管理。

1）设备档案：增删改查设备信息，包括设备ID、型号、北斗卡号、绑定的人员信息等。

2）状态监控：集中展示所有设备的在线 / 离线状态、最后通信时间、电量情况等。

（7）告警日志查询模块

功能描述：记录系统所有告警信息，提供多维度查询与导出功能，用于事后审计与责任界定。

1）查询筛选：可根据告警类型（电子围栏、低电量）、设备编号、发生时间、处理状态（已处理 / 未处理）等条件组合查询。

2）日志列表：以表格形式展示查询结果，字段包括告警时间、设备 ID、告警类型、告警详情（如触发的围栏名称）、处理状态。

3）数据导出：部分数据支持将查询结果导出为Excel格式，方便存档和打印。

（8）数据转发模块

功能描述：此模块是平台的核心扩展能力，允许将平台接收到的北斗定位数据、设备状态及告警信息，通过标准化的接口实时、准确地转发给外部第三方系统（如上级指挥中心的大平台、其他友邻单位的系统、多媒体调度系统等），打破信息孤岛，实现数据联动和协同指挥。

应急通信网络设计

1.公网设计

（1）概述

该系统基于运营商移动网络的应急通信解决方案，具有成本低、覆盖广等系统优势。公网4G/5G网络主要用于传输音频、视频。当应急现场有4G/5G公网信号时，优先通过公网信号传输音频、视频信号。

（2）系统架构

图0-20公网系统组网图

应急现场的音频、视频采集终端通过周边的公网基站接入应急通信网络，回传至通信指挥车或指挥中心，通信指挥车通过CPE（利旧）接入应急通信网络。

（3）系统部署

在通信指挥车中，部署1个云台摄像机（利旧），用于采集音视频信号；部署1台车辆单北斗定位终端，用于采集并回传车辆定位信息；部署1套CPE（利旧），其接收周边公网4G/5G信号，转化为宽带网络信号或Wi-Fi信号，为音视频信号回传至后端指挥平台提供回传通道。

国家紧急医学救援（福建）队前突队配备双模对讲机、布控球、智能头盔、单兵记录仪音视频采集终端和手持单北斗定位终端、贴片定位终端等定位信息采集终端；省级紧急医学救援队中配备普通手机（自有）、布控球、单兵记录仪音视频采集终端和贴片定位终端，通过公网4G/5G网络提供的通道进行回传。

其示意图如下图所示：

图0-21公网系统部署图

本项目共配备双模对讲机10台（部署在国家队）、布控球21个（其中国家队2个（利旧）、省队21个）、智能头盔4个（部署在国家队）、单兵眼镜4副（部署在国家队）、单兵记录仪125台（其中国家队20台、省队105台）。

本项目建立5G专网和流量共享池，按照30路HD 1080P 30帧/秒 并发接入计算，建议网络带宽：3M*30=90M，因此，租用主备2条100M运营商5G回传专线，打通运营商至省立指挥中心专网，并配置定制DNN、UPF，为应急现场的国家队和省队的双模对讲机、布控球、智能头盔、单兵记录仪等音视频采集设备，手持单北斗定位终端、贴片定位终端、车辆单北斗定位终端等定位信息采集终端及CPE提供回传通道，确保数据不出院，每月配置100G共享流量池，流量资费在项目质保期内可结转，按项目实际使用量进行结算。

（4）网络设备介绍

CPE（利旧）部署在通信指挥车上，接收公网信号，转化为宽带与Wi-Fi信号，为通信指挥车上的采集终端（如多模指挥终端、云台摄像机等）和专网网络设备（如Mesh自组网车载台等）提供语音、视频回传通道。其具有以下特点：

1）支持4G全网通；

2）支持基于SIM卡的4G/5G连接，同时提供宽带和Wi-Fi热点，满足不同终端设备的上网需求；

3）具备较强的设备连接能力，可支持多台设备同时连接上网。

2.天通网络设计

（1）概述

天通卫星应急通信系统可提供不受地理环境、气候条件限制的通信服务，适用于地面通信网络覆盖不完善、通信质量无法保证，甚至无法提供服务的广大地区，特别是在地面网络因灾损毁条件下，可提供地面蜂窝网和地面固定网覆盖的补充和延伸。天通卫星移动通信系统作为应急救援、抢险救灾指挥现场的最快捷和最有效的通信保障手段，为灾情报送人员提供话音通信保障，终端体积小、重量轻，可车载、手持和随身携带，工作稳定、简单易用，为各级指挥中心提供话音、短消息等业务，实现救灾现场的综合指挥。另外，天通卫星应急通信系统也是地面通信网络无法覆盖的海上通信的主要应急手段。

天通应急通信系统由天通终端设备、天通卫星移动运营网络、天通统一接入服务系统组成，所有天通终端数据落地后统一进入信关站，再接入应急通信系统。

（2）系统架构

天通网络主要用于传输音频，它通过接收天通卫星信号，并转化成Wi-Fi信号，为多模指挥终端提供语音通话通道。其系统组网图如下：

图0-22天通系统组网图

（3）系统部署

天通猫部署在国家紧急医学救援（福建）队和省级紧急医学救援队。它接收天通卫星信号，转化为Wi-Fi信号，供双模对讲机、普通手机（自有）接入，有效保障用户在地面网络无法企及的地方或地面网络中断时，仍然可以使用语音通话和数据通信。

在前突队中，国家队共配备5台天通猫；省队每支队伍共配备3台天通猫，2支前突队各配备1台，1台灵活调配（如部署在指挥车上），为双模对讲机、普通手机提供天通电话通道。

为保障无公网情况下的语音通话，在国家队配备卫星电话1台，为每支省队配备卫星电话1台/支，共22台。

图0-23天通网络系统部署图

本项目共配备68台天通猫和22台卫星电话，并为每台天通猫和卫星电话配置含通话时长不小于1500分钟/年（1年通话时长25小时）的应急资费套餐。

（4）网络设备介绍

天通猫是为其他智能手机提供天通卫星业务接入能力的天通卫星通信终端设备，配合手机终端的天通猫APP，可以实现让所有的智能手机都能拨打卫星电话和发送短信。应用于应急通信、车载船载、应急等场景。其具有以下特点：

1）设备体积小、重量轻，易于携带；

2）全向天线，易于对星；

3）信号稳定，可同时接入不少于8台终端；

4）具有一键SOS功能，能在第一时间发出呼救信号；

5）功耗小，续航时间长。

3.宽带卫星网络设计

（1）概述

宽带卫星通信系统因其具有不受地形、距离影响的特性，在极端环境下依然能建立稳定的通信链路，使其在应急通信保障体系中具有不可替代性。在4G/5G公网遭受破坏，也无应急通信车或空中应急通信服务保障的极端情况下，保障应急通信终端通过宽带卫星通信系统进行音视频的回传。

本项目建设宽带卫星通信网络，为极端情况下国家紧急医学救援（福建）队的音视频信息回传提供通信支撑。

（2）系统架构

图0-24宽带卫星网络系统组网图

4.VPN专网设计

（1）概述

本项目拟选用亚太6D卫星，选用广东地面关口站，为保障卫星链路的稳定性，本项目拟布设广东深圳-项目指挥基地的卫星专线。

相较单纯使用卫星通信终端，拉专线的方式具有以下优势：

网络稳定性高：卫星通信终端通常是多个用户共享卫星通信资源，当用户数量增多或网络使用高峰时段，会面临网络拥堵，导致网速变慢或信号中断。而拉专线是专用的通信链路，通信资源由专线用户独自使用，不受其他用户数据流量波动的干扰，能保障网络连接的持续性与稳定性，特别适合对网络可靠性要求高的业务场景。

带宽更有保障：专线可以根据用户实际需求提供固定且较大的带宽，用户可按需灵活申请相应速率的专线，并且能保证带宽始终稳定达标，满足大数据量快速传输需求。而常规卫星通信终端的带宽一般是预定义的标准套餐模式，在实际使用中还可能因资源竞争难以达到标称速率。同时常规卫星通信终端还会受到雨雪、大雾等天气的影响，进一步降低传输速率。

数据安全性强：专线通常是基于私有网络或通过专用物理线路构建，数据传输路径相对封闭，外界用户难以介入和干扰，同时还能进一步部署加密举措、防火墙等安全机制，降低数据泄露与遭受恶意攻击的风险，相比之下，普通卫星通信终端的数据传输更容易暴露在公共网络环境下，面临更多安全隐患。

服务质量有保障：网络服务提供商通常会对专线用户给予更高等级的服务响应承诺，在网络维护、故障排查以及修复等方面提供更快的处理速度与更高优先级，能及时解决专线出现的各类问题，减少业务受影响的时间，而卫星通信终端的服务响应级别通常低于专线服务。

网络延迟更低：专线一般采用点对点的直接连接方式，数据传输时无需经过复杂的公共网络路由节点，有效缩短了传输路径，进而减少了网络延迟，这对金融交易、实时视频会议、工业自动化控制等对延迟较为敏感的应用有着重要意义。

本项目建设国家紧急医学救援（福建）基地，项目意义重大，因此有必要采用拉专线的方式来保障应急通信网络。

（2）选址

目前，亚太6D的地面关口站包括北京、西安、深圳、香港、大理、吉隆坡、珀斯。离本项目最近的亚太6D卫星地面关口站是广东深圳，因此本项目拟建设广东深圳地面关口站至本项目救援基地的专线。

（3）建设流程

建设专线的流程如下：

明确自身需求：先确定专线所需要的网络带宽、传输稳定性、服务级别等具体要求，如企业用户需要专线支持高流量数据传输以及特定安全等级等。

选择服务提供商：亚太6D卫星由亚太星通运营，可以直接联系亚太星通，了解其专线业务的内容、资费、服务质量等方面的情况。

提交申请材料：向选定的服务提供商提交申请，通常需要提供企业基本信息，包含名称、地址、联系方式，还得提供营业执照复印件等，同时要填写详细描述网络需求的申请表格。

完成线路规划与资源调配：服务提供商收到申请并审核通过后，将基于亚太6D卫星的资源状况以及广东地面关口站的实际情况，进行从广东到福建的专线路由规划，并对卫星频段、带宽等相关通信资源进行调配和预占。

进行设备安装：在福建的专线接入端，根据服务商的要求安装相应的卫星通信终端设备，例如VSAT（甚小口径终端）天线以及配套的调制解调器等设备，用于实现与亚太6D卫星的信号交互。而广东地面关口站方面，也需要做好与专线对应的地面通信设备对接准备。

专线测试与优化：完成设备安装后，服务商技术人员会对专线进行全面测试，检查网络的连通性、带宽速率、信号稳定性等各项指标，若发现问题会进行优化调整，以保障专线能达到用户申请时所期望的服务标准。

专线开通与验收：测试确认专线各项性能均符合要求后，双方按照约定完成验收流程，之后便可正式开通专线供用户使用。

（4）建设方案

图0-25宽带卫星VPN专线连接示意图

采用专线的方式，将亚太6D深圳关口站通过运营商的骨干网对接到指挥基地。部署在前突小分队的卫星便携站和部署在通信指挥车上的车载卫星终端通过分配固定的IP地址，经亚太6D卫星传输至亚太6D深圳关口站，再通过VPN专线接入到指挥基地，建立网络连接。

（5）系统部署

宽带卫星网络主要用于极端情况下作为回传网络传输音视频信息，本项目在基地建设一条卫星VPN专线。

在通信指挥车上，部署1套车载卫星终端，为音视频信号回传提供宽带通道。

在应急现场无公网信号且通信指挥车无法发挥作用的极端情况下，在国家队前突队部署1套卫星便携站，用于保障前突队的音视频回传。

图0-26宽带卫星网络系统部署图

本项目拟配备车载卫星终端（复用1台）、卫星便携站（数量1台），建立共享应急卫星流量池，为无公网环境下通过宽带卫星实现语音视频数据传输，为流量池配置60G/年应急流量套餐，超过部分另行计费。

（6）网络设备介绍

1）车载卫星终端

图 0-27车载卫星终端示样图

车载卫星终端（利旧）部署在通信指挥车上，接收亚太6D卫星信号，转化为宽带和Wi-Fi信号，在没有公网的情况下，为通信指挥车上的采集终端（如多模指挥终端、云台摄像机等）和专网网络设备（如370M自组网固定站、Mesh自组网车载台）提供语音、视频回传通道。

车载卫星终端设备是一种安装在车辆上，用于在静止状态下快速建立卫星通信链路的设备，具有快速对星、稳定通信等特点，产品广泛应用在应急指挥、公安消防现场执法/抢险救援、现场新闻采集等场景。

系统由天馈子系统、转台子系统、伺服控制子系统、姿态采集子系统、接收子系统组成。

（a）天馈子系统

通常由碳纤维主反射面、馈源等组成，碳纤维材质具有重量轻、强度高、性能稳定等优点，能保证天线的信号接收和发射质量。

（b）转台子系统

包括方位、俯仰、极化三轴转台，可实现天线在不同方向上的转动，以准确对准卫星。

（c）伺服控制子系统

由天线控制单元、天线驱动单元构成，负责控制天线的转动，实现自动对星功能。

（d）姿态采集子系统

一般包含数字罗盘、GPS等设备，用于获取车辆的位置、姿态等信息，为天线的对星提供数据支持。

（e）接收子系统

主要有高灵敏度信标接收机，用于接收卫星信标信号，帮助天线准确锁定卫星。

车载卫星终端具有以下特点：

快速对星：配置BD/GPS、电子罗盘、数字信标接收机等，可在短时间内完成自动对星。

操作简便：天线自动化程度高，提供“一键通”功能，无需专业培训即可操作，降低了使用门槛。

通信稳定：采用多重供电保障，如电力发电、磷酸铁锂电池、市电等，确保设备在各种环境下都能持续稳定工作，可支持高清视频通话，网络延迟低于100毫秒。

安全性高：具有自动告警、机械限位、软件限位等多重保护功能，可防止天线过度转动或出现故障时损坏设备，保障天线运转安全。

环境适应性强：具备优越的可靠性、可维护性及环境适应性，适于野外及城市路况使用，工作温度范围一般为-40℃至+65℃，能在恶劣环境下正常工作。

2）卫星便携站

图 0-28卫星便携站示样图

卫星便携站部署在国家紧急医学救援队伍前突队，接收亚太6D卫星信号，转化为宽带和Wi-Fi信号，在没有公网的情况下，为应急现场的采集终端（如多模指挥终端、布控球、智能头盔等）和专网网络设备（如370M自组网背负站、Mesh自组网背负电台）提供语音、视频回传通道。

卫星便携站是一种以高机动、轻小便携、操作简便为突出优势的卫星通信设备，可在室外指定地点快速建立通信网络，广泛应用在应急指挥、公安消防现场执法/抢险救援、现场新闻采集等场景。

卫星便携站按逻辑结构划分通信层和应用层两部分，由通信分系统、音视频分系统、计算机控制分系统、供电分系统、站控分系统、辅助分系统组成，负责实现与指挥中心的双向视频、话音和数据通信。其具有以下特点：

便携性强：体积小、重量轻，可单人背负或拉行，方便携带至各种偏远或交通不便的地方；

操作简便：具备全自动一键对星功能，天线展开、对星、跟踪、调整、收起均可自动完成，无需专业人员操作；

通信功能多样：提供基础卫星通信链路，可通过地面卫星主站接入互联网，为音视频采集终端提供网络，还可为专网设备提供回传通道；

环境适应性强：能适应沙漠、高原、严寒等恶劣环境。

5.Mesh自组网设计

（1）概述

Mesh自组网（MeshNetwork），全称为无线网状网络，是一种与传统星型、树型网络架构截然不同的分布式通信网络技术。其核心特征是网络中的每个节点（Node）既具备信号接收与发送能力，又能充当中继站为其他节点转发数据，无需依赖集中式的基站或核心交换机，可实现节点间的多跳（Multi-hop）通信与动态自组织。

Mesh自组网的本质是“无中心、自组织、自修复”的分布式通信系统。在该网络中，不存在绝对的“核心节点”。当节点加入或离开网络、链路因干扰或遮挡中断时，网络能自动检测拓扑变化，并重新计算最优通信路径，确保整体通信的连续性。

Mesh自组网是应对“无基础通信设施、环境复杂、需求动态变化”场景的核心通信技术，其“无中心、自组织、自修复”的特性填补了传统网络在极端环境、移动场景下的能力空白。随着无线通信技术的发展，Mesh自组网正与5G、物联网、卫星通信深度融合，在应急、工业、城市等领域发挥着愈发重要的“通信兜底”与“灵活扩展”作用。

（2）系统架构

Mesh自组网网络主要用于传输音视频。当应急现场有4G/5G公网信号时，优先使用公网信号传输音视频；当应急现场没有4G/5G公网信号时，通过Mesh自组网网络传输音视频，其能通过中继的方式扩大覆盖范围，将应急现场的双模对讲机、布控球、智能头盔、单兵记录仪、单兵眼镜采集的音视频传输至通信指挥车。

其系统组网方式如下图所示：

图0-29Mesh自组网（通过通信指挥车回传）系统组网图

当应急现场无公网且无通信指挥车（如海上应急救援场景），或通信指挥车与应急现场受遮挡严重时，需要出动国家紧急医学救援队小组，其配备的卫星便携站能为应急现场提供网络回传通道。在前突队中配备2台Mesh自组网背负电台，可提供宽带或Wi-Fi信号，为布控球、智能头盔、单兵记录仪、单兵眼镜、双模对讲机提供音视频回传通道。

图0-30Mesh自组网（通过卫星便携站回传）系统组网图

（3）系统部署

本项目Mesh自组网仅在国家队配备。

在通信指挥车中，部署1台现场宽带自组网中继通信机（Mesh自组网车载电台）。

国家队前突队中，配备2台现场宽带自组网中继通信机（Mesh自组网背负电台），主战场部署1台，1台灵活调配。

图0-31Mesh自组网系统部署图

（4）网络设备介绍

图 0-32Mesh自组网车载电台示样图Mesh自组网背负电台示样图

Mesh自组网车载电台部署在通信指挥车上，通过CPE或车载卫星终端接入应急通信网络，Mesh自组网背负电台部署在国家紧急医学救援队伍前突队，其与Mesh自组网车载电台组成Mesh自组网。Mesh自组网提供宽带或Wi-Fi信号，提供应急现场的多模指挥终端、布控球、智能头盔接入，回传音频、视频等信息。

采用COFDM、MIMO和移动Adhoc网络技术，不依赖任何基础通信设施，可临时、动态、快速地构建无线IPMesh网络，具有自组织、自恢复、高抗毁的能力，支撑数据、话音、视频等多媒体业务多跳传输，可应用于应急通信、智慧城市、无线图传、矿井作业、临时会议、环境监测、公安消防、反恐特勤、抢险救灾、单兵协同、车辆组网、无人平台组网等各种应用场合。其具有以下特点：

网络规模大：采用动态TDMA协议，优异的时隙资源动态分配算法可支持单频64个节点稳定组网；

传输距离远：采用COFDM和MIMO等技术，设备接收灵敏度优于-103dBm，在楼群、树丛、山丘、沟谷等环境下有很好的抗多径干扰和绕射能力；

传输速率高：采用COFDM、QPSK/16QAM/64QAM/256QAM自适应调制、MIMO等技术，峰值速率高，适合较大业务量多跳传输；

传输稳定可靠：与降频方案不同，随着距离增大传输速率下降不明显，传输速率能保持相对较高并且稳定；

中继跳数多：自动路由中继能力强，视频传输不小于8跳以上，扩大网络覆盖范围，提升自组网灵活性，增强网络应用环境的适用性。

6.北斗网络设计

（1）概述

北斗定位是中国北斗卫星导航系统（BDS）核心服务能力之一，指系统通过空间段卫星、地面段基础设施与用户段终端的协同工作，为全球用户提供全天候、全天时的位置确定服务，是北斗系统“定位、导航、授时（PNT）”核心功能的基础。北斗定位已深度融入生产生活各领域，成为关键基础设施支撑，广泛应用在交通运输、农林渔业、测绘地理信息、救灾减灾、民生服务等领域。

（2）系统架构

北斗网络主要用于人员和车辆定位。

图0-33北斗网络系统组网图

（3）系统部署

在应急指挥中心部署1套北斗定位平台，提供人员和车辆的定位信息；

在通信指挥车上配备1台车辆单北斗定位终端；

在国家队中，为前突队配备5台手持单北斗定位终端和150台贴片定位终端；在省队中，为每支前突小分队配备1台手持单北斗定位终端10台贴片定位终端，共210台。

图0-34北斗网络系统部署图

本项目为手持单北斗定位终端（数量26台）配备6000条/年的北斗三代短报文条数。

业务流

通信指挥车-指挥中心连接图

通信指挥车（前指）至指挥中心（后指）的链路如下图所示，在有公网的情况下，优先使用公网进行传输；在无公网的情况下，使用卫星链路进行传输。

图 0-35通信指挥车-指挥中心连接示意图

音频承载网络业务流

应急现场前端配备双模对讲机，音频信息承载网络主要以4/5G公网为主，天通网络为辅，实现在应急现场语音的互联互通。

当应急现场有4G/5G公网信号时，双模对讲机优先选择公网回传至通信指挥车或指挥中心；当应急现场无4G/5G公网信号时，应急现场还可以通过天通网络（天通猫或卫星电话）进行回传。

图 0-36音频承载网络业务流

视频、定位信息承载网络业务流

1.有公网的情形

通过前突队配备布控球、智能头盔、单兵记录仪、手持单北斗定位终端、贴片定位终端，通信指挥车部署云台摄像机、车辆单北斗定位终端，实现前端图像、定位信息的采集。

视频、定位信息承载网络主要以公网4G/5G网络为主进行回传。当有公网网络时，应急现场的智能头盔、布控球、单兵记录仪及手持单北斗定位终端、贴片定位终端、车辆单北斗定位终端等采集的音视频、定位信息优先通过4G/5G公网网络进行回传。

图0-37 视频承载网络（有公网情形）业务流

2.租赁应急通信车/空中应急通信服务情形

当应急现场无公网网络时，可以租赁运营商的应急通信车或搭载有应急通信系统的直升机提供应急服务保障。应急通信车/空中应急直升机能提供应急4G/5G信号，应急现场的智能头盔、布控球、单兵记录仪及手持单北斗定位终端、贴片定位终端、车辆单北斗定位终端等采集的音视频、定位信息通过4G/5G应急网络进行回传。

图0-38 视频承载网络（租赁应急通信服务情形）业务流

3.无公网未租赁应急通信服务情形

当周边无公网网络，且无法提供应急服务保障时，应急现场的智能头盔、布控球、单兵记录仪、单兵眼镜、手持单北斗定位终端等采集的音视频、定位信息通过Mesh自组网与宽带卫星网络进行传输。

图0-39 视频承载网络（无公网未租赁应急通信服务情形）业务流