计算资源（服务器）及虚拟化软件服务内容

我院拟采购计算资源，包括4台2U机架式国产C86架构服务器及1套服务器虚拟化软件（≥28 CPU授权），均提供≥5年原厂售后服务。具体技术参数如下。

一、服务器（4台）

（1）2U机架式；

（2）配置国产C86架构CPU≥2颗，单颗物理核心≥32核，支持超线程，单颗主频≥2.5GHz；

（3）配置DDR5内存≥256G；

（4）配置SSD硬盘≥2块，每块≥480GB；配置≥4块960G SSD硬盘；配置≥1块3.2T NVMe U.2接口混合型SSD硬盘；

（5）配置≥1张RAID卡，支持RAID 0/1/10；

（6）配置千兆电口≥4个，万兆光口≥6个(含模块)；双口32Gb FC HBA卡（含模块）≥1块；

（7）配置1+1冗余电源、风扇；

（8）≥5年原厂售后服务。

二、虚拟化软件（1套）

（1）配置服务器虚拟化软件≥28个CPU授权，支持海光、鲲鹏、龙芯、兆芯等主流CPU架构；

（2）具备内存分层能力，能够将内存数据按访问热度划分为热数据层与冷数据层，通过物理DRAM与高性能NVMe SSD构建统一内存资源池，并支持在主机和虚拟机不停机的情况下进行配置调整；开启内存分层后每台可提供≥512 GB总内存。

（3）虚拟化软件自带备份能力，无需借助第三方备份软件即可实现虚拟主机备份，无个数和容量限制；

（4）提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能；

（5）支持通过数据中心现有云计算管理平台对本次服务器虚拟化软件进行统一管理和授权，支持虚拟机在纳管集群中多集群双向迁移，支持纳管VMware平台虚拟机迁移到国产化资源池，无需借助第三方软件；

（6）能够在现有的云计算管理平台中查看所纳管平台CPU、内存、存储资源使用情况，可通过现有云计算管理平台将新建平台虚拟机纳入现有快照、备份策略中；

（7）支持配置主机资源预留，可选择集群中主机设置CPU及内存预留大小，当其他主机发生故障或资源不足时，可使用这部分预留资源立即恢复虚拟机；同时支持针对单个虚拟机启用CPU预留机制，可指定时间段启用CPU预留；

（8）可选择启用内存分层的主机及内存磁盘，可查看内存磁盘的总容量、剩余寿命等信息，支持配置内存分层比例为100%；

（9）可查看内存分层后主机的总内存、内存分层比例及分层内存容量；能够以虚拟机为单位配置是否启用内存分层能力，能够查看虚拟机活跃内存总量；

（10）提供≥5年原厂售后服务。