检伤分类系统(救援队)

一、建设背景与总体内容

检伤分类系统面向国家紧急医学救援队现场救援场景，通过建立统一的检伤分类标准体系，结合 PDA 移动终端应用，实现伤员“现场检伤—转运前评估—转运中监控—转运后交接—院内救治结局”全流程数据闭环，提升医学救援现场处置效率与伤员救治质量。系统由 PC 端管理应用与 PDA 现场端应用组成，内置标准检伤方法库与各类字典，支撑不同灾害类型下快速、规范的伤员分拣。

二、PC 端主要功能

1. 标准库建设

内置多种通用及专项检伤分类方法（如 START、JumpSTART、SALT、MASS、Sieve、CBRN、核与辐射、烧伤专项、炭疽专项等），支持自定义检伤方案配置；建立事件与灾情类型、受伤部位与伤情、处置措施等标准字典，支撑结构化数据录入与统计。

2. 检伤分析

提供按检伤分级、伤情、伤部、病例状态等多维度的统计与查询，并支持自动生成救援任务总结分析报告，为救援效果评估与预案优化提供数据依据。

3. 病例整体信息

集中展示伤员基础信息、历次检伤分级结果及判定依据、伤情、伤部、处置措施与去向等全流程数据，支持历史追溯。

4. 可视化大屏

以图表形式动态展示检伤方法库、事件灾情图谱、任务数据监控与多维度统计分析，为现场指挥决策提供可视化支撑。

5. 后台管理

包括 PDA 设备管理、检伤模型参数配置、字典配置、角色与权限管理、操作日志管理等，保障系统可控、可用与可追溯。

三、PDA 现场端主要功能

现场快速检伤：支持任务获取与离线保存、RFID 腕带自动识别与伤员档案创建、按检伤方案分步引导与自动分级、语音指令辅助大规模初筛、操作可回溯；

伤情处置记录：标准化记录受伤部位、伤情类型、处置措施与病例去向；

检伤结果列表与设备信息展示：集中展示已检伤伤员信息与数据提交状态，支持设备基础信息与配置同步。

四、系统接口设计

系统提供标准 Restful API，与国家紧急医学救援队（福建）信息化管理平台、紧急医学救援指挥业务系统对接，实现任务数据、检伤结果数据的双向同步与共享。（接口字段细节本版省略，由采购人另行提供。）

五、配套硬件

1、PDA

PDA作为现场检伤分类的移动终端，支持救援队通过PDA扫描伤员标签卡实时录入伤员基本信息、检伤分类数据、伤情伤部及救治措施，并生成电子伤票。支持通过蜂窝网络、蓝牙、无线局域网等方式传输数据。

国家紧急医学救援（福建）队配备10台，21支省级紧急医学救援队各配备2台，总计52台PDA。

| 序号 | 硬件名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PDA | 1.CPU：≥八核2.0G： 2.存储：RAM≥4GB+ROM≥64GB 3.支持手套和湿手操作 4.电池容量：主机电池：≥5000mAh，手柄电池：≥5200mAh 5.SIM接口：至少2个，1个NanoSIM卡槽，另一个卡槽NanoSIM或TF卡 6.用户存储扩展：MicroSDCard，最大支持256GB 7.工作温度：最低温度不高于-10℃，最高温度不低于40℃ 8.储存温度：-40℃至+70℃（含电池） 9.RFID超高频（UHF）：应用协议标准（EPCC1GEN2/ISO18000-6C），至少基于ImpinjE710芯片可读取距离5米以上的标准卡 10.摄像头：主机后置1600万像素摄像头，前置至少500万像素摄像头 11.NFC：符合ISO14443A/B,ISO15693 12.支持访问无线局域网 13.提供物联网卡，支持5年流量费用 | 52 | 台 |

2、伤员标签卡（RFID卡）

伤员标签卡（RFID卡）作为伤员身份标识及伤情数据载体，支持全流程信息追溯。标签卡有唯一ID，支持存储伤员基础信息、伤情等级、救治记录等，与PDA及后台系统实时联动。

平台业务量主要来源于突发公共事件，假设每年处理四级以上事件100起，每起事件按最低10名伤员计算，每年最少需1000个伤员标签卡。硬件按5年进行配置，共需5000个伤员标签卡。

| 序号 | 硬件名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伤员标签卡（RFID卡） | 1.协议频率：采用超高频（UHF）RFID协议，符合ISO18000-6C（EPCC1G2）标准。 2.内存容量：支持用于写入关键医疗信息，如检伤分级、过敏史、首次处置时间等数据。 3.读写性能：支持高速读写，数据读写时间≤100ms。 4.读取距离：在手持机读写器条件下，有效读取距离应不低于3～5米，以满足快速、非接触式识别的需求。 5.唯一性：每个标签的ID必须是唯一识别。 6.形式：应采用腕带式设计，佩戴牢固且不易脱落。 7.材质：腕带基材无毒、低过敏、耐腐蚀（如酒精、血液、汗液），便于直接接触皮肤长时间佩戴。 8.防护等级：至少具备IP67防护等级（防尘、可短时浸泡），能够应对雨水、泥浆、泼溅等恶劣现场环境。 9.耐温性：工作温度范围：-25°C~+70°C，储存温度范围更宽，以适应南方夏季高温和北方冬季严寒的户外条件。 | 5000 | 个 |